# NightShift Edge (MVP) プロダクト要求仕様書

Project Name: NightShift Edge (Device Module)

Version: 6.0 (iBeacon & Radar Hybrid)

Target Device: Seeed Studio XIAO ESP32C6 + MR60BHA2

Owner: Aetas 開発責任者

## 1. 概要 (Overview)

### 1.1 コンセプト

「止まらない灯台」

本デバイスは、入居者の危険予兆（端座位・離床）を検知してクラウドへ通知すると同時に、スタッフのスマホアプリに対して常に自身の場所（部屋番号）をiBeacon信号として発信し続ける。

### 1.2 デザインフィロソフィー

- Beacon First: Wi-Fiが切れても、サーバーが落ちても、iBeacon発信だけは絶対に止めない（スマホによる入室検知を保証するため）。

- Vital Logic: 「動き」ではなく「呼吸」を在床の根拠とする。

- Privacy: カメラ・マイク非搭載を物理的に担保する。

## 2. ハードウェア構成 (Hardware Specs)

### 2.1 主要コンポーネント

| 部品名 | 型番 | 役割 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| MCU | XIAO ESP32C6 | 制御中枢 | RISC-V, Wi-Fi 6, BLE 5.0 |
| Radar | MR60BHA2 | 生体検知 | 60GHz FMCW (呼吸/心拍/体動) |
| Power | USB Type-C | 給電 | 5V/1A以上のアダプタ推奨 |
| LED | Onboard (Yellow) | 状態表示 | D15 (Low Active想定) |

### 2.2 物理接続 (Pin Mapping)

XIAO ESP32C6 と MR60BHA2 の接続定義。

| XIAO Pin | 機能 | MR60BHA2 Pin | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V | VCC | 5V | 電源供給 |
| GND | GND | GND | グランド |
| D6 | TX (Serial1) | RX | コマンド送信 |
| D7 | RX (Serial1) | TX | データ受信 (115200bps) |

- 設置要件:

  - 高さ: 床上 1.0m 〜 1.5m（ベッドのマットレスより少し高い位置）

  - 向き: ベッドの中央、または枕元に向けて設置

## 3. ファームウェア機能要件 (Firmware Requirements)

ファームウェアは FreeRTOS (Arduino ESP32標準) 上で動作し、以下のタスクを並行処理する。

### 3.1 機能ブロック: iBeacon発信 (Critical)

スマホアプリが入室を検知するための「標識」機能。最優先プロセスとして動作させる。

- B-01: Advertising Packet

  - UUID: 4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b (Aetas共通)

  - Major: FACILITY_ID (例: 1) - コンパイル時またはProvisioning時に設定

  - Minor: ROOM_ID (例: 201) - 同上

  - TxPower: -12dBm (想定)

    - 要件: 部屋の中では確実に検知でき、ドアを閉めたら廊下（隣の部屋）では検知できないレベルに調整する。

- B-02: Timing

  - Interval: 100ms (高頻度)

  - Wi-Fi通信中もアドバタイズが途切れないよう、Coexistence設定（BLE優先）を行う。

### 3.2 機能ブロック: センサー解析 (Sensing)

UARTストリームを解析し、状態変化イベントを生成する。

- S-01: ステートマシン定義

  - SLEEP (在床・安全)

    - 条件: 呼吸パケット(0x80 0x02)を受信中。

    - LED: Breathing (ゆっくり明滅)

  - SITTING (端座位・注意)

    - 条件: 体動パケット(0x80 0x04)を受信 AND
距離 $\in [40cm, 100cm]$ AND
体動値 $> 80$ (閾値は実機調整)

    - LED: Fast Blink (高速点滅)

    - Action: MQTTで SITTING を送信

  - OUT_OF_BED (離床・不在)

    - 条件: 全てのパケットが 5.0秒間 途絶。

    - LED: Solid ON (点灯)

    - Action: MQTTで OUT を送信

- S-02: 誤報フィルタ

  - 一瞬のノイズで OUT にならないよう、タイマーによる遅延判定を入れる。

### 3.3 機能ブロック: ネットワーク (Connectivity)

- N-01: Wi-Fi Station

  - WPA2/WPA3 Personal。

  - 切断時: バックグラウンドで再接続リトライ（ブロッキング処理にしないこと）。

- N-02: MQTT Client

  - Protocol: MQTT v3.1.1

  - Broker: Supabase (またはEMQX)

  - Topic: aetas/v1/devices/{device_id}/events

  - Payload (JSON):

  - JSON

{

"id": "uuid-v7...",

"type": "SITTING",

"val": 85,

"ts": 1709...

}

- N-03: OTA (Over-The-Air)

  - バグ修正用に、Wi-Fi経由でのファームウェア更新機能を実装（ArduinoOTA等）。

## 4. コンフィグ管理 (Provisioning)

デバイスごとに異なる設定（部屋番号、Wi-Fiパスワード）をどう書き込むか。

- P-01: 初期設定モード

  - 起動時に特定のボタン（またはBootボタン）を長押しで「設定モード」起動。

  - SoftAP (Aetas-Setup) を立ち上げ、Webページを提供。

  - 設定項目: SSID, Password, Major, Minor, Sitting Threshold.

  - 設定は不揮発メモリ (NVS/Preferences) に保存。

## 5. 非機能要件 (Non-Functional Requirements)

- NF-01: 可用性 (Watchdog)

  - ハードウェアウォッチドッグタイマ (WDT) を有効化し、システムハングアップ時は 5秒以内 にリセットする。

- NF-02: 発熱対策

  - ESP32C6とレーダーモジュールは共に発熱するため、ケースには通気口を設ける設計とする。

- NF-03: LEDの光害対策

  - 夜間の居室でLEDが眩しすぎないよう、輝度（PWM Duty比）は最大でも 10% 程度に抑える。

## 6. 開発ディレクトリ構成 (Proposed Structure)

Arduino IDE / PlatformIO 共通。

Plaintext

NightShiftEdge/

├── NightShiftEdge.ino    # Main Loop (Task Scheduler)

├── Config.h              # Pin define, UUID define

├── Beacon.cpp            # BLE Advertising Logic

├── Radar.cpp             # UART Parsing & State Machine

├── Network.cpp           # Wi-Fi & MQTT

├── WebPortal.cpp         # Provisioning Page

└── Utils.h               # Helper functions

## 7. 今週の実装ステップ (Action Plan)

まずは 「Beacon」と「Radar」の共存 を確認することが最重要です。

- Step 1: Hello Beacon

  - XIAO ESP32C6のみ使用。

  - ESP32 BLE Arduino ライブラリを使い、iBeaconパケットを送出。

  - スマホアプリ (nRF Connect) で Major:1, Minor:201 が見えるか確認。

- Step 2: Radar Merge

  - UART読み取りコードを追加。

  - 「呼吸検知中はLED点滅」＋「裏でBeacon発信」が同時に動くか確認。

  - ※ここでESP32の処理落ちやリセットが起きないかチェック。

- Step 3: Wi-Fi Join

  - Wi-Fi接続を追加。

  - Wi-Fi通信中もBeaconが途切れないか確認。

これでハードウェア側の仕様は固まりました。

まずは Step 1（XIAOをiBeaconにする） から始めてください。ここが動けば、iOS対応はクリアしたも同然です。