# NightShift Edge - 技術設計書 (Firmware TDD)

Project Name: NightShift Edge

Version: 1.0

Target: XIAO ESP32C6 (Arduino Framework on FreeRTOS)

Date: 2026-02-10

## 1. グローバル構造体と定数設計 (Config.h)

プロジェクト全体で共有する設定値を一元管理する。

C++

// Config.h

#pragma once

#include <Arduino.h>

// --- Pin Definitions ---

#define PIN_RADAR_RX    D6  // GPIO 21

#define PIN_RADAR_TX    D7  // GPIO 20

#define PIN_LED         D15 // GPIO 15 (Low Active)

#define PIN_BOOT        9   // GPIO 9

// --- Constants ---

#define RADAR_BAUD      115200

#define WDT_TIMEOUT_S   5

#define BEACON_UUID     "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"

// --- Global Config Struct ---

struct SystemConfig {

String wifi_ssid;

String wifi_pass;

uint16_t fac_id;    // Major

uint16_t room_id;   // Minor

uint8_t th_sit;     // Threshold

String dev_uuid;

};

extern SystemConfig sysConfig;

extern volatile bool isWifiConnected;

## 2. タスク間通信設計 (Queue & EventGroup)

FreeRTOSの機能を使い、タスクを疎結合にする。

### 2.1 イベントグループ (EventGroupHandle_t sysEvents)

システムの状態フラグをビットで管理する。

| Bit | Name | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 0 | BIT_WIFI_CONNECTED | Wi-Fi接続完了 |
| 1 | BIT_MQTT_CONNECTED | MQTT接続完了 |
| 2 | BIT_SETUP_MODE | プロビジョニングモード中 |
| 3 | BIT_RADAR_ALIVE | レーダーからのハートビートあり |

### 2.2 データキュー (QueueHandle_t radarQueue)

RadarTask から NetworkTask へ送信するイベントデータ。

C++

struct RadarEvent {

uint8_t type; // 0:SLEEP, 1:SITTING, 2:OUT

uint8_t val;  // 体動値など

uint32_t ts;  // millis()

};

// Queueサイズ: 5 (溢れたら古いものを捨てる)

## 3. クラス設計と実装詳細

### 3.1 BeaconTask (The Heartbeat)

システムの最重要タスク。Watchdogのリセット権限を持つ。

C++

// BeaconTask.cpp

void BeaconTask(void *pvParameters) {

// BLE初期化

BLEDevice::init("NightShiftEdge");

BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();

BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();

// iBeaconデータ構築 (Raw Data)

// Manufacturer ID: 0x004C (Apple)

// Data: 02(Type) 15(Len) [UUID 16byte] [Major 2byte] [Minor 2byte] [TxPower 1byte]

// ... (データ生成ロジック) ...

pAdvertising->setScanResponse(false);

pAdvertising->start();

// WDT初期化

esp_task_wdt_init(WDT_TIMEOUT_S, true);

esp_task_wdt_add(NULL); // このタスクを監視対象に追加

while (1) {

// アドバタイズはハードウェア(Controller)が行うため、

// ここでは生存確認とWDTリセットのみ行う

esp_task_wdt_reset();

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));

}

}

### 3.2 RadarTask (The Brain)

UARTストリームを解析し、状態を判定する。

C++

// RadarTask.cpp

enum RadarState { ST_SLEEP, ST_SITTING, ST_OUT };

RadarState currState = ST_OUT;

void RadarTask(void *pvParameters) {

Serial1.begin(RADAR_BAUD, SERIAL_8N1, PIN_RADAR_RX, PIN_RADAR_TX);

uint8_t buffer[64];

int idx = 0;

unsigned long lastDataTime = millis();

while (1) {

// 1. UART読み込み & パケット組立

if (Serial1.available()) {

uint8_t c = Serial1.read();

// ... (ヘッダ検知、データ蓄積、テイル検知ロジック) ...

// 2. パケット解析

if (isValidPacket(buffer)) {

lastDataTime = millis();

RadarState nextState = determineState(buffer); // ロジックはFSD 3.2参照

// 3. 状態変化時

if (nextState != currState) {

// デバウンス処理後に確定

currState = nextState;

// LED変更通知

xQueueSend(ledQueue, &nextState, 0);

// MQTT送信キューへ

RadarEvent evt = { (uint8_t)nextState, getVal(buffer), millis() };

xQueueSend(radarQueue, &evt, 0);

}

}

}

// 4. タイムアウト判定 (OUT)

if (millis() - lastDataTime > 5000 && currState != ST_OUT) {

currState = ST_OUT;

// OUTイベント発行...

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // UARTバッファ溢れ防止のため短く

}

}

### 3.3 NetworkTask (The Mouth)

接続維持と送信を担当する。

C++

// NetworkTask.cpp

void NetworkTask(void *pvParameters) {

WiFi.begin(sysConfig.wifi_ssid.c_str(), sysConfig.wifi_pass.c_str());

RadarEvent evt;

while (1) {

// 1. Wi-Fi再接続処理

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

// ブロッキングしないよう、少し待って再チェック

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5000));

WiFi.reconnect();

continue;

}

// 2. MQTT接続処理

if (!mqttClient.connected()) {

reconnectMqtt();

}

// 3. 送信キュー処理

if (xQueueReceive(radarQueue, &evt, pdMS_TO_TICKS(100))) {

// JSON作成

JsonDocument doc;

doc["id"] = sysConfig.dev_uuid;

doc["type"] = stateToString(evt.type);

doc["val"] = evt.val;

char buffer[128];

serializeJson(doc, buffer);

// 送信

mqttClient.publish(topic, buffer);

}

}

}

### 3.4 LedController (The Face)

Ticker ライブラリ、またはPWM (ledc) を使用して非同期でLEDを制御する。

メインループを止めずにLチカを実現する。

- Breathing (Sin波): ledcWrite をタイマー割り込みで呼ぶ。

- Blink: Ticker でON/OFFを切り替える。

## 4. データ永続化 (NVSManager)

Arduinoの Preferences ライブラリを使用する。

C++

// NVSManager.cpp

#include <Preferences.h>

Preferences prefs;

void loadConfig() {

prefs.begin("aetas_config", true); // Read-only

sysConfig.wifi_ssid = prefs.getString("wifi_ssid", "");

sysConfig.fac_id = prefs.getUShort("fac_id", 1);

// ...

prefs.end();

}

void saveConfig() {

prefs.begin("aetas_config", false); // Read-write

prefs.putString("wifi_ssid", sysConfig.wifi_ssid);

// ...

prefs.end();

}

## 5. WebPortal (Provisioning)

WebServer ライブラリを使用し、Setupモード時のみ起動する。

- Endpoint: 192.168.4.1

- HTML: SPIFFSは使わず、メモリ節約のためC++コード内にHTML文字列(PROGMEM)として埋め込む。

HTML

<form action="/save" method="POST">

SSID: <input type="text" name="ssid"><br>

PASS: <input type="password" name="pass"><br>

Major: <input type="number" name="major"><br>

Minor: <input type="number" name="minor"><br>

<input type="submit" value="SAVE & REBOOT">

</form>

## 6. ビルド設定 (platformio.ini)

platformio.ini の推奨設定。

Ini, TOML

[env:xiao_esp32c6]

platform = espressif32

board = seeed_xiao_esp32c6

framework = arduino

monitor_speed = 115200

lib_deps =

bblanchon/ArduinoJson @ ^7.0.0

knolleary/PubSubClient @ ^2.8

h2zero/NimBLE-Arduino @ ^1.4.1  ; メモリ効率のためNimBLE推奨

build_flags =

-D CORE_DEBUG_LEVEL=1

-D CONFIG_BT_NIMBLE_ROLE_BROADCASTER=1 ; Broadcasterのみ有効化

## 7. 実装順序とチェックポイント

- Stage 1: BeaconTask のみ実装

  - スマホアプリ(nRF Connect)でUUID/Major/Minorが見えること。

  - 消費電流が想定内か確認。

- Stage 2: RadarTask 統合

  - UART入力を受けてログが出るか。

  - LEDが状態に応じて変化するか。

- Stage 3: NetworkTask & NVS 統合

  - Wi-Fi接続してMQTTが飛ぶか。

  - 電源OFF/ONで設定が保持されているか。

- Stage 4: WDTテスト

  - BeaconTask 内で vTaskDelay(6000) などをわざと入れて、リセットがかかるか確認。

この設計書に基づき、Stage 1 のコーディングから開始してください。