# NightShift Edge 機能仕様書 (FSD)

Project Name: NightShift Edge (Device Module)

Version: 1.0

Based on PRD: v6.0

Target Hardware: Seeed Studio XIAO ESP32C6 + MR60BHA2

Firmware Base: Arduino ESP32 (on FreeRTOS)

## 1. システムアーキテクチャ (Software Architecture)

本システムは、FreeRTOSのマルチタスク機能を活用し、**「iBeacon発信（高優先度）」と「Wi-Fi通信（低優先度）」**を分離して動作させる。

### 1.1 タスク構成

| タスク名 | 優先度 (Priority) | スタックサイズ | 周期/トリガー | 役割 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BeaconTask | High (5) | 4KB | 100ms | BLEアドバタイズ制御、WDTキック |
| RadarTask | Medium (3) | 8KB | UART受信時 | センサーデータ解析、ステートマシン更新 |
| NetworkTask | Low (1) | 8KB | イベント駆動 | Wi-Fi接続維持、MQTT送信 |
| LedTask | Low (1) | 2KB | 50ms | LEDパターン制御 (Lチカ) |

### 1.2 メモリマップ (NVS Partition)

不揮発領域 (NVS) に以下の設定値を保存する。namespace: aetas_config

| Key | Type | Default | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| wifi_ssid | String | "" | Wi-Fi SSID |
| wifi_pass | String | "" | Wi-Fi Password |
| fac_id | UInt16 | 1 | 施設ID (Major) |
| room_id | UInt16 | 0 | 部屋番号 (Minor) |
| th_sit | UInt8 | 80 | 端座位判定の体動閾値 |
| dev_uuid | String | (Random) | デバイス固有UUID (v4/v7) |

## 2. ハードウェアインターフェース仕様

### 2.1 ピンアサイン (Pin Configuration)

| XIAO Pin | GPIO No. | 機能 | 接続先 / 設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| D6 | GPIO 21 | UART1_TX | MR60BHA2 RX (コマンド送信) |
| D7 | GPIO 20 | UART1_RX | MR60BHA2 TX (データ受信) |
| D15 | GPIO 15 | LED | Onboard Yellow (Low Active) |
| BOOT | GPIO 9 | Button | 初期設定モード起動用 (Input Pull-up) |

- UART設定: Baudrate: 115200, Data: 8, Parity: None, Stop: 1

## 3. 機能詳細仕様 (Detailed Logic)

### 3.1 iBeacon発信機能 (Critical)

PRDの「Beacon First」を実現するため、Wi-Fi接続処理によるブロッキングを許容しない。

- ライブラリ: ESP32 BLE Arduino

- アドバタイズデータ構造:

  - Flags: 0x04 (BR/EDR Not Supported)

  - Manufacturer Data (Company ID 0x004C for Apple):

    - SubType: 0x02 (iBeacon)

    - Length: 0x15

    - Proximity UUID: 4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b

    - Major: NVS.fac_id

    - Minor: NVS.room_id

    - TX Power: 0xC4 (-60dBm @ 1m calibration value)

- 送信出力設定: esp_ble_tx_power_set(ESP_BLE_PWR_TYPE_ADV, ESP_PWR_LVL_N12) (-12dBm)

- Coexistence設定: menuconfig にて「Software controls WiFi/Bluetooth coexistence」を有効化し、BLEを優先設定にする。

### 3.2 センサー解析・ステートマシン

MR60BHA2のUARTプロトコルを解析する。

- フレーム構造:

  - Header: 0x53 0x59

  - Control: 0x80

  - Command: 0x02(呼吸), 0x04(体動)

  - Tail: 0x54 0x43

- ステート遷移ロジック:

C++

enum State { SLEEP, SITTING, OUT };

State currentState = OUT;

unsigned long lastPacketTime = 0;

void updateState(Packet p) {

lastPacketTime = millis();

if (p.cmd == 0x02) { // 呼吸パケット

if (currentState == OUT) changeState(SLEEP);

// SLEEP/SITTING間は体動値で遷移

}

if (p.cmd == 0x04) { // 体動パケット

int dist = p.data[0]; // 距離

int val = p.data[1];  // 体動値

// 端座位判定: 距離40-100cm かつ 大きな動き

if (dist >= 40 && dist <= 100 && val > NVS.th_sit) {

changeState(SITTING);

} else if (val < 10) {

changeState(SLEEP);

}

}

}

// タイムアウト監視 (Watchdog Task内で実行)

if (millis() - lastPacketTime > 5000) {

changeState(OUT);

}

### 3.3 ネットワーク通信機能

- Wi-Fi接続:

  - WiFi.begin() 実行後、while(status != WL_CONNECTED) で待機しないこと。イベントハンドラまたは定期チェックで接続状態を確認する。

- MQTT送信:

  - ライブラリ: PubSubClient

  - トピック: aetas/v1/devices/{NVS.dev_uuid}/events

  - ペイロード生成: ArduinoJson v7を使用。

  - 再送ロジック: 送信失敗時、内部キューには溜めず、即座に破棄する（リアルタイム性を優先し、古いデータを遅れて送らないため）。

### 3.4 LED表示パターン (UI)

D15 (Low Active: LOWで点灯) をPWM制御する。

| 状態 | パターン | PWM制御 (Duty比 0-255) |
| --- | --- | --- |
| SLEEP | Breathing | sin波で 0 → 25 → 0 を 3秒周期 (最大輝度10%) |
| SITTING | Fast Blink | 25 (100ms) / 0 (100ms) の繰り返し |
| OUT | Solid On | 常に 25 (最大輝度10%) |
| Wi-Fi切断 | Error Blink | 25 (500ms) / 0 (500ms) ※優先度低 |
| Setup Mode | SOS | ... --- ... パターン |

## 4. プロビジョニング仕様 (Provisioning)

工場出荷状態または設定変更時の挙動。

- 起動チェック: 電源ON時、BOOT ボタンが押されていたら SetupMode へ移行。

- SoftAP起動:

  - SSID: Aetas-Setup-{MAC_LAST_4}

  - Pass: なし (Open)

  - IP: 192.168.4.1

- Webサーバー起動:

  - GET /: 設定フォーム（SSID, Pass, FacilityID, RoomID）を表示。

  - POST /save: 入力値を受け取り、NVSへ保存して再起動 (ESP.restart())。

  - GET /scan: 周囲のWi-FiをスキャンしてJSONで返す（JSでプルダウン表示用）。

## 5. 安全性・信頼性設計

- Watchdog Timer (WDT):

  - タイムアウト: 5秒

  - BeaconTask のループ内でのみ esp_task_wdt_reset() を実行する。

  - 意図: もしiBeacon発信タスクが停止したら、Wi-Fiが生きていてもシステム全体をリセットさせる（Beacon First原則の順守）。

- エラーハンドリング:

  - UARTパケットのChecksum不一致は破棄し、エラーカウントを加算。

  - 連続エラー回数が閾値を超えた場合、UARTバッファをフラッシュする。

## 6. ディレクトリ構造とファイル役割

Plaintext

NightShiftEdge/

├── NightShiftEdge.ino      # setup(), loop() - タスク生成とWDT初期化のみ

├── Config.h                # ピン定義, 定数, グローバル設定構造体

├── NVSManager.cpp/.h       # Preferencesライブラリのラッパー (Load/Save)

├── BeaconTask.cpp/.h       # BLE初期化 & アドバタイズループ

├── RadarTask.cpp/.h        # UART受信 & ステートマシン & JSON作成

├── NetworkTask.cpp/.h      # Wi-Fiイベントハンドラ & MQTT Publish

├── LedController.cpp/.h    # TickerまたはPWMによる非同期LED制御

└── WebPortal.cpp/.h        # WebServerハンドラ (プロビジョニング用)

## 7. 実装・検証チェックリスト

開発者は以下の順序で実装を行い、各段階で動作確認を行うこと。

- [ ] Hardware Test: XIAOとMR60BHA2を接続し、USB給電で電源が入る（煙が出ない）こと。

- [ ] Beacon Test: シンプルなiBeaconスケッチを書き込み、スマホ(nRF Connect)で検知できること。

- [ ] Radar UART Test: PCシリアルモニタに 53 59 ... の生データをパススルー表示できること。

- [ ] Task Integration: Beaconを出しながら、裏でUARTデータを解析し、LEDを変化させられること。（ここがMVPの最重要マイルストーン）

- [ ] Network: Wi-Fi接続とMQTT送信の実装。Wi-Fi接続中にBeaconが途切れないか検証。

- [ ] NVS/Setup: Web画面から部屋番号を書き換え、再起動後にMajor/Minorが変わっていること。

この仕様書に従い、まずは BeaconTask の実装から開始してください。