# NightShiftOS - MVP プロダクト要求仕様書 (PRD)

Project Name: NightShiftOS (Project Aetas "Defender")

Version: 6.0 (Holistic System Edition)

Status: Approved for Development

Owner: Aetas 開発責任者

## 1. イントロダクション (Introduction)

### 1.1 背景と業界課題 (Background)

介護業界は「人材不足」と「法的責任の厳格化」という二律背反の危機に直面している。

- 業務の逼迫: 既存のマットセンサーは「寝返り」でも鳴るため、一晩に数十回の**「空振り（誤報）」**が発生し、夜勤スタッフを疲弊させている。

- 実地指導リスク: 転倒事故発生時や行政監査（実地指導）において、「適切な巡回・対応を行っていたか」を証明する**「客観的証拠（エビデンス）」**が不足しており、施設は常に返還金や訴訟のリスクに晒されている。

### 1.2 プロダクトビジョン (Product Vision)

「夜勤を、守る。」

NightShiftOSは、バイタルセンシングと自動ログ技術により、夜勤業務から「徒労」と「不安」を排除する。

「行くべき時だけ通知し、行った事実は自動で残る」―― スタッフを守り、経営を守るための、次世代の夜勤オペレーション基盤である。

### 1.3 MVPの提供価値 (Core Value Proposition)

- For Staff (現場): 「空振りゼロ」。呼吸検知により、本当に危険な時（端座位・離床）だけ呼ばれる静かな夜勤を実現する。

- For Manager (経営): 「記録ゼロ」。スタッフが動けば自動でログが残り、監査や訴訟に耐えうる鉄壁の証拠を自動生成する。

## 2. システム全体像 (System Architecture)

### 2.1 アーキテクチャ概念図

本システムは、以下の3つのコンポーネントが自律的に連携する分散型システムである。

- NightShift Edge (The Eye):

  - 居室に設置されるAIセンサー。バイタル（呼吸）と行動を監視し、危険予兆のみをクラウドへ送信する。同時に「部屋ID」をBluetoothで発信し続ける。

- NightShift App (The Hand):

  - スタッフが携行するモバイル端末。Edgeからの電波をバックグラウンドで検知し、「誰が・いつ・どの部屋に入ったか」を自動記録する。

- NightShift Cloud (The Brain):

  - EdgeとAppからのデータを統合。アラートと対応履歴を突き合わせ、監査用レポート（証跡）を生成する。

### 2.2 技術スタック選定

- Edge: XIAO ESP32C6 + MR60BHA2 (60GHz Radar)

- App: Flutter (iOS/Android) + iBeacon Region Monitoring

- Cloud: Supabase (Auth / DB / Edge Functions / Realtime)

## 3. ユーザー体験フロー (UX Flow)

### シーン：深夜2時の「転倒リスク」回避

- 予兆検知 (Detection)

  - 201号室の入居者が起き上がり、ベッドの端に座る。

  - Edge: 「呼吸あり」「ベッド端に静止」を検知し、ステータスを SITTING（端座位）に変更。即座にクラウドへ送信。

- 通知と初動 (Alert)

  - App: 全スタッフのスマホが一斉に警告音とバイブレーションを作動。「201号室：端座位（転倒注意）」を表示。

  - スタッフは通知を見て201号室へ走る。

- 自動チェックイン (Auto-Log)

  - スタッフが201号室のドアを開ける。

  - App: Edgeが発する微弱なiBeacon電波を検知。スマホを取り出さなくても、バックグラウンドで「スタッフA 入室」を記録。

- ケアと完了 (Action)

  - 入居者をトイレへ誘導。

  - ケア終了後、スマホを取り出し、画面上の「トイレ介助」ボタンを1タップ。

  - App: 「退室」を記録し、対応完了。

- 証跡確認 (Review)

  - 翌朝、施設長がダッシュボードを確認。

  - 「2:00 アラート発生」→「2:01 スタッフA入室」のログが時系列で繋がり、「事故を未然に防いだ実績」として保存される。

## 4. 機能要件 (Functional Requirements)

### 4.1 NightShift Edge (ハードウェア/ファームウェア)

- E-01: Vital-Driven Sensing

  - 「動き」ではなく「呼吸」を在床の基準とする。布団を被って静止していても「在床」と判定し、誤った離床アラート（空振り）を出さない。

- E-02: Zone Triage
*

  - 距離分解能を活用し、「ベッド上（安全）」「ベッド端（注意）」「エリア外（警告）」を明確に区別する。

- E-03: Always-On Beacon

  - Wi-Fi接続状態に関わらず、自身の部屋番号（Major/Minor）をiBeaconフォーマットで100ms間隔で発信し続ける（スマホ検知の生命線）。

### 4.2 NightShift App (モバイルアプリ)

- A-01: Invisible Check-in

  - OS標準の位置情報フレームワーク（CoreLocation/Geofencing）を使用し、アプリが停止していても入室を検知・送信する。

- A-02: Critical Alert

  - 通常の通知とは異なる「緊急通知チャネル」を使用し、マナーモードでも気付ける強度でアラートを鳴らす（設定でON/OFF可）。

- A-03: Offline Sync

  - 通信圏外（居室内）で発生したログはローカルに蓄積し、Wi-Fi環境下で自動再送する。

### 4.3 NightShift Cloud (バックエンド/管理画面)

- C-01: Real-time Timeline
*

  - 入居者の状態（センサーデータ）とスタッフの動き（アプリデータ）を単一のタイムライン上に描画する。

- C-02: Audit Report

  - 実地指導で求められる様式に準拠した「業務日誌」「事故報告書補助データ」をPDFで出力する。

- C-03: Multi-Tenancy

  - RLS（Row Level Security）により、データは施設ごとに厳密に隔離される。

## 5. データモデル設計 (Data Schema)

システムの中核となるデータ構造。UUID v7 (時系列) を全面的に採用。

| Table | Column | Description |
| --- | --- | --- |
| facilities | id, name | 施設マスタ |
| devices | id, room_no, ibeacon_minor | センサー管理（Minor値がスマホ検知のキー） |
| sensor_events | id, device_id, type, val, created_at | 不変の事実ログ。 Edgeが生成。type: SLEEP, SITTING, OUT |
| staff_actions | id, staff_id, room_no, action, created_at | 行動ログ。 Appが生成。action: ENTER, EXIT, CARE_TOILET |

## 6. 非機能要件 (Non-Functional Requirements)

- N-01: 信頼性 (Reliability)

  - センサーは24時間365日稼働を前提とし、メモリリークやWi-Fi切断時の自動復旧（Watchdog Timer）を実装する。

- N-02: 即時性 (Latency)

  - 危険検知から通知到達まで 5秒以内 を目標とする（人命に関わるため）。

- N-03: プライバシー (Privacy)

  - センサーはカメラ・マイクを非搭載とし、点群データのみで処理することを製品仕様として保証する。

- N-04: 導入容易性 (Onboarding)

  - 既存のWi-Fi環境に依存せず導入できるよう、初期設定はスマホアプリ経由（BLE）で完結させる。

## 7. 開発ロードマップ (Phase 1: MVP)

1ヶ月後のAlpha版リリース（実施設でのPoC開始）を目指す。

- Week 1: The Foundation (Edge)

  - XIAO ESP32C6にて「呼吸検知ロジック」と「iBeacon発信」の同時動作を確立する。

  - Deliverable: 呼吸に合わせてLEDが光り、スマホで検知できるプロトタイプ。

- Week 2: The Experience (App)

  - Flutterにて「iBeacon検知 → クラウド送信」のバックグラウンド処理を実装する。

  - Deliverable: ポケットに入れたスマホに入室ログが残るアプリ。

- Week 3: The Brain (Cloud)

  - Supabase構築と、通知ロジック（Edge Functions）の実装。

  - Deliverable: センサーが反応するとスマホが震える一気通貫デモ。

- Week 4: The Interface (Dashboard)

  - 管理画面（タイムライン）の実装と、安定性試験。

  - Deliverable: 施設長に見せられる画面。

この仕様書は、技術的な「How」だけでなく、ビジネスとしての「Why」を包含しています。

NightShiftOSは単なるツールではなく、**「介護現場の新しい標準OS」**を作るプロジェクトです。Week 1の実装を開始してください。