# NightShiftOS - 技術設計書 (TDD)

Project Name: NightShiftOS

Version: 1.0

Based on FSD: v1.0

Date: 2026-02-10

## 1. システムアーキテクチャ設計

### 1.1 ハイレベルアーキテクチャ

システムは「Edge」「App」「Cloud」の3層構造とし、各コンポーネントは疎結合に保つ。

- Edge (Device): ESP32C6 (FreeRTOS)

  - 役割: センサーデータの収集、iBeacon発信、クラウドへの単方向データ送信。

  - 通信: HTTPS (REST) / MQTT, BLE (Broadcaster)。

- App (Mobile): Flutter (iOS/Android)

  - 役割: iBeaconスキャンによる位置特定、APIへの行動ログ送信、FCM通知受信。

  - ローカルDB: Hive (オフラインキュー)。

- Cloud (Backend): Supabase

  - 役割: 認証(Auth)、データストア(PostgreSQL)、ビジネスロジック(Edge Functions)、リアルタイム配信(Realtime)。

### 1.2 通信プロトコル・データフォーマット

- API通信: JSON over HTTPS (TLS 1.2/1.3)

- 認証:

  - App -> Cloud: JWT (Supabase Auth)

  - Edge -> Cloud: API Key (Header: x-device-token) ※MVP構成

- ID体系: UUID v7 (時系列ソート可能) を標準とする。

## 2. NightShift Edge 技術設計 (Firmware)

Platform: Arduino ESP32 (based on FreeRTOS)

### 2.1 タスク設計 (Multi-tasking)

「iBeaconを止めない」要件を満たすため、FreeRTOSタスクを優先度付きで分割する。

| タスク名 | 優先度 | スタック | 周期 | 責務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task_Beacon | High (5) | 4KB | 100ms | BLEアドバタイズ実行。Wi-Fi処理にブロックされないこと。 |
| Task_Radar | Mid (3) | 8KB | イベント | UART受信、パケット解析、ステートマシン更新。 |
| Task_Network | Low (1) | 8KB | 非同期 | Wi-Fi再接続、MQTT/HTTP送信、NTP同期。 |
| Task_WDT | High (6) | 2KB | 1s | ハードウェアウォッチドッグのキック。 |

### 2.2 ステートマシン実装 (C++ Class)

状態遷移は StateContext クラスで管理し、チャタリング防止（Debounce）ロジックを含める。

C++

enum State { SLEEP, SITTING, OUT };

class StateMachine {

private:

State _current;

State _candidate;

unsigned long _candidateStartTime;

const uint32_t DEBOUNCE_MS = 1000;

const uint32_t OUT_TIMEOUT_MS = 5000;

public:

void update(RadarData data) {

// ... (FSD 2.1のロジック実装) ...

}

};

### 2.3 データ送信キュー

Task_Radar (生産者) と Task_Network (消費者) の間は、FreeRTOSの Queue で結合する。

- QueueHandle_t sensorQueue; (サイズ: 10アイテム)

- ネットワーク切断時はキューが溢れるため、古いデータから破棄する (xQueueOverwrite 等を利用) か、最新のみ保持する設計とする。

## 3. NightShift App 技術設計 (Mobile)

Platform: Flutter

### 3.1 バックグラウンド処理アーキテクチャ

- iOS:

  - CoreLocation フレームワークを使用。

  - CLLocationManager の startMonitoring(for: region) を利用。

  - アプリがKill状態でも、didEnterRegion でOSがアプリを数秒間バックグラウンド起動する。この短いウィンドウ内でAPIコールを行う。

- Android:

  - Foreground Service を起動し、常駐通知を表示。

  - flutter_beacon またはネイティブコード (AltBeacon ライブラリ) でスキャンを実行。

### 3.2 オフライン同期ロジック (Hive)

Connectivity パッケージと Hive を組み合わせた「Store-and-Forward」パターンを実装。

- イベント発生: MovementLog オブジェクト生成。

- 保存: Hive Box queue_box に put。

- 送信試行: ネットワーク接続確認。

  - OK: API送信成功後、Boxから delete。

  - NG: そのまま保持。

- 再送トリガー:

  - WorkManager (15分毎)

  - Connectivity().onConnectivityChanged (接続回復時)

### 3.3 ディレクトリ構成 (Riverpod + Repository Pattern)

Plaintext

lib/

├── features/

│   ├── auth/         # ログイン、プロファイル

│   ├── beacon/       # スキャンロジック、Region監視

│   └── logs/         # Hive操作、API送信

├── core/

│   ├── network/      # Supabase Client

│   └── database/     # Hive初期化

└── main.dart

## 4. NightShift Cloud 技術設計 (Backend)

Platform: Supabase

### 4.1 データベース・スキーマ (PostgreSQL)

#### テーブル定義概要

SQL

-- Sensor Events (Timeseries data)

CREATE TABLE sensor_events (

id uuid PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), -- Client側でv7生成推奨

device_id uuid REFERENCES devices(id) NOT NULL,

type text NOT NULL CHECK (type IN ('SLEEP', 'SITTING', 'OUT')),

val jsonb DEFAULT '{}',

created_at timestamptz DEFAULT now()

);

-- RLS Policy (Example)

ALTER TABLE sensor_events ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Staff view facility events" ON sensor_events

FOR SELECT USING (

device_id IN (

SELECT id FROM devices WHERE facility_id = (

SELECT facility_id FROM profiles WHERE id = auth.uid()

)

)

);

### 4.2 Edge Functions 設計

#### ingest-sensor

- Runtime: Deno

- 処理フロー:

  - Request Header x-device-token 検証。

  - SupabaseClient.from(anon_key) で DB Insert。

  - アラート判定: type == 'SITTING' OR 'OUT' の場合。

  - functions.invoke('notify-staff', { body: ... }) を非同期実行 (Fire-and-Forget)。

#### notify-staff

- Secrets: FCM_SERVER_KEY

- 処理フロー:

  - devices テーブル経由で facility_id を特定。

  - profiles テーブルから該当施設の全 fcm_token を取得。

  - FCM Send Multicast APIを実行。

## 5. シーケンス図 (Sequence Diagrams)

### 5.1 危険検知・通知フロー (The Alert Loop)

コード スニペット

sequenceDiagram

participant Sensor as Edge(Radar)

participant EdgeNet as Edge(NetTask)

participant Cloud as Supabase(Ingest)

participant FCM as Firebase

participant App as StaffApp

Sensor->>Sensor: Detect SITTING

Sensor->>EdgeNet: Queue Event

EdgeNet->>Cloud: POST /ingest-sensor

Cloud->>Cloud: DB Insert (sensor_events)

Cloud->>FCM: Invoke notify-staff

FCM->>App: Push Notification (High Priority)

App->>App: Play Alert Sound

### 5.2 スタッフ入室・自動記録フロー (The Invisible Check-in)

コード スニペット

sequenceDiagram

participant Beacon as Edge(Beacon)

participant AppOS as MobileOS

participant AppBg as App(Background)

participant Hive as LocalDB

participant Cloud as Supabase

Beacon->>AppOS: Advertise (UUID/Major/Minor)

AppOS->>AppOS: Enter Region Detected

AppOS->>AppBg: Wake up App

AppBg->>Hive: Save Log (is_synced=false)

AppBg->>AppBg: Check Connectivity

alt Online

AppBg->>Cloud: POST /ingest-action

Cloud-->>AppBg: 200 OK

AppBg->>Hive: Delete Log

else Offline

AppBg->>Hive: Keep Log

end

## 6. セキュリティ設計

### 6.1 デバイス認証

- 現状 (MVP): 固定API Key (SUPABASE_ANON_KEY) + x-device-token (デバイスIDまたは共有シークレット) をHeaderに付与。

- 将来: デバイスごとにクライアント証明書(mTLS)または個別のJWT発行を検討。

### 6.2 データ分離 (Multi-tenancy)

- RLS (Row Level Security): 必須。全てのクエリは auth.uid() を起点に facility_id を解決し、フィルタリングを行う。

  - auth.uid() -> profiles.facility_id -> target_data.facility_id

## 7. デプロイメント・インフラ

### 7.1 環境区分

- Production: 本番環境 (Supabase Pro Plan推奨)

- Development: ローカル開発 (Supabase CLI) または ステージングプロジェクト。

### 7.2 OTA (Over-The-Air Update)

- Edge: ArduinoOTA ライブラリを使用。特定モード時にローカルネットワーク経由で更新、またはHTTP経由でバイナリをプルする機能を実装（MVPではUSB書き込みまたは簡易HTTP OTA）。

これで技術的な実装指針が整いました。各エンジニアは本ドキュメントの担当セクションを参照し、実装を開始してください。