# NightShiftOS - MVP 機能仕様書 (FSD)

Project Name: NightShiftOS

Version: 1.0

Based on PRD: v6.0

Target Audience: Firmware Engineers, Mobile App Engineers, Backend Engineers

## 1. システム構成図とデータフロー

システムは非同期に動作する3つのアクターにより構成される。

- Edge (Sensor): バイタル監視結果をクラウドへ送信(MQTT/HTTP) + iBeacon発信(BLE)。

- App (Staff): iBeaconを検知してクラウドへ行動ログを送信(HTTP) + クラウドからの通知受信(FCM)。

- Cloud (Supabase): データの集約、アラート判定、ダッシュボードへのリアルタイム配信。

## 2. NightShift Edge 機能仕様 (Firmware)

Target Hardware: Seeed Studio XIAO ESP32C6 + MR60BHA2

### 2.1 状態遷移ロジック (State Machine)

レーダーデータに基づき、以下のステートマシンを実装する。

| ステート (State) | 定義 | 遷移条件 (Transition) | アクション |
| --- | --- | --- | --- |
| SLEEP | 在床・安静 | ・呼吸パケット(0x80 0x02)受信中 ・体動値 < 閾値 | ・LED: 緑 (Breathing) ・MQTT: 初回遷移時のみ送信 |
| SITTING | 端座位・危険 | ・体動パケット(0x80 0x04)受信中 ・距離 $\in [0.4m, 1.0m]$ ・体動値 > TH_MOVE_HIGH (例: 80) | ・LED: 黄 (Fast Blink) ・MQTT: 即時送信 |
| OUT | 離床・不在 | ・全パケット受信途絶 > 5.0秒 (タイマー判定) | ・LED: 赤 (Solid On) ・MQTT: 即時送信 |

- デバウンス処理: ステート遷移のチャタリングを防ぐため、新しい状態が 1.0秒 継続した場合のみ確定とする（OUT判定を除く）。

### 2.2 iBeacon発信仕様 (Advertising)

スマホ検知のための最重要機能。Wi-Fi接続処理やセンサー処理にブロックされず、常に発信し続けること。

- UUID: 4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b (固定)

- Major: 施設ID (Provisioning時に設定)

- Minor: 部屋番号 (Provisioning時に設定)

- Interval: 100ms (高速発信)

- TxPower: -12dBm (隣室への漏れ防止のため弱めに設定)

### 2.3 ネットワーク・通信仕様

- Wi-Fi:

  - 起動時: NVS保存済みのSSIDへ接続。失敗時はリトライループ（ブロッキング回避）。

  - 切断時: 自動再接続タスクをバックグラウンド実行。

- MQTT/HTTP:

  - プロトコル: HTTPS POST (MVP簡易実装としてEdge Functions直接叩きを許容) または MQTT。

  - エンドポイント: /functions/v1/ingest-sensor

  - リトライ: 送信失敗時、1回のみリトライし、ダメなら破棄（最新性を優先）。

### 2.4 エラーハンドリング

- Watchdog Timer (WDT): 5秒間 feed() されない場合、ハードウェアリセットを行う。

- Sensor Error: UART応答がない場合、LEDを「赤・高速点滅」させて異常を知らせる。

## 3. NightShift App 機能仕様 (Mobile)

Target: Flutter (iOS/Android)

### 3.1 領域監視 (Region Monitoring)

バックグラウンドでの入室検知ロジック。

- トリガー:

  - Did Enter Region (UUID + Major指定):

    - 取得: Minor 値（部屋番号）。

    - 処理: API送信 action: ENTER。

    - UI: ローカル通知「201号室 入室検知」。

  - Did Exit Region:

    - 処理: API送信 action: EXIT。

- Android特記事項:

  - Foreground Service を使用し、常駐通知を表示してOSによるキルを防ぐ。

- iOS特記事項:

  - CoreLocation の requestAlwaysAuthorization 必須。

### 3.2 アラート受信 (Notification)

- FCM Paylod受信時:

  - priority: high の通知を受信。

  - アプリ設定「マナーモード無視」がONの場合、flutter_sound 等で警告音を再生。

  - バイブレーション: Pattern: [0, 500, 200, 500] (激しく)。

### 3.3 オフライン同期 (Offline Queue)

通信圏外対策。

- イベント発生時、Connectivity チェック。

- オフラインの場合、Hive DB (box: movement_queue) にJSONを保存。

- オンライン復帰時 (workmanager または ConnectivityChanged)、Queue内のデータを一括送信し、Boxをクリアする。

### 3.4 手動操作 UI

- ホーム画面:

  - 現在のステータス表示（直近のEnter検知に基づく）。

  - 「強制入室ボタン」: 誤検知・未検知時に手動で ENTER ログを送る機能。

  - 「ケア記録ボタン」: TOILET, CHECK, OTHER の3ボタン配置。

## 4. NightShift Cloud 機能仕様 (Backend)

Target: Supabase

### 4.1 データベース・スキーマ定義

共通仕様: 全テーブルで RLS (Row Level Security) を有効化。

- sensor_events テーブル

  - id: uuid (v7)

  - device_id: uuid (FK)

  - type: text (SLEEP, SITTING, OUT)

  - val: jsonb (生データ)

  - created_at: timestamptz

- staff_actions テーブル

  - id: uuid (v7)

  - staff_id: uuid (FK)

  - room_no: int (Minor値)

  - action: text (ENTER, EXIT, CARE_TOILET)

  - is_synced: boolean (オフライン同期データならtrue)

  - created_at: timestamptz

### 4.2 Edge Functions (API)

1. ingest-sensor

- Method: POST

- Input: {"device_id": "...", "type": "SITTING", ...}

- Process:

  - API Key認証。

  - DB Insert。

  - Alert Logic: type が SITTING または OUT の場合、notify-staff 関数を非同期呼び出し。

2. ingest-action

- Method: POST

- Input: {"staff_id": "...", "minor": 201, "action": "ENTER", ...}

- Process:

  - JWT認証。

  - DB Insert。

3. notify-staff

- Process:

  - 該当施設の全スタッフのFCMトークンを取得。

  - Firebase Admin SDKで送信。

  - Payload: title="201号室 危険", sound="alert".

### 4.3 ダッシュボード (Web)

- リアルタイム反映: supabase.channel('public:sensor_events') を購読し、INSERTイベントをフックして画面を再描画。

- レポート生成: pdfmake 等を使用し、指定された facility_id と date に基づき、sensor_events と staff_actions をJOINした時系列リストを出力。

## 5. インターフェース定義 (API Interface)

### 5.1 Edge -> Cloud

Payload Example:

JSON

{

"id": "018d96f2-...",    // UUIDv7 (デバイス生成推奨だが、無理ならサーバー生成)

"device_token": "secret_key_...",

"type": "SITTING",

"val": {

"dist": 0.8,

"energy": 95

},

"timestamp": 1709280000

}

### 5.2 App -> Cloud

Payload Example:

JSON

{

"id": "018d96f3-...",

"staff_id": "uuid_from_auth",

"minor": 201,

"action": "ENTER",

"timestamp": 1709280005,

"battery_level": 0.85

}

## 6. 非機能要件・制約事項

### 6.1 電源・稼働

- Edge: AC電源駆動。瞬断対策として、起動直後にWi-Fi接続よりも先にセンサーとBeaconを開始すること。

- App: GPSを使用しないことで、バックグラウンド稼働時のバッテリー消費増を「1時間あたり2%以下」に抑える。

### 6.2 セキュリティ

- RLSポリシー:

  - staff ロールは、自分の facility_id に紐づくデータのみ SELECT/INSERT 可能。

  - anon ロール（認証なし）は一切のアクセス不可（EdgeはService Roleまたは専用トークンを使用）。

### 6.3 拡張性 (Future Proofing)

- MVP段階では Minor 値を部屋番号（例: 201）として直接使用するが、将来的には devices テーブルで Minor と RoomID のマッピングを行う設計とする。

## 7. テスト項目 (Acceptance Criteria)

### Edge

- [ ] 電源投入から5秒以内にiBeacon（Major:1, Minor:201）が観測できること。

- [ ] Wi-Fi接続処理中もiBeaconが途切れないこと。

- [ ] センサー前で座った際、3秒以内にクラウドのDBにレコードが追加されること。

### App

- [ ] iOS端末をロック状態で部屋に入り、ローカル通知が表示されること。

- [ ] 機内モードで部屋に入り、機内モード解除後にログがクラウドに反映されること。

### Cloud

- [ ] 異なる施設のスタッフIDでリクエストした場合、他施設のデータが見えない（RLSエラーになる）こと。

- [ ] SITTING レコードが挿入された1秒以内にFCMリクエストが発火すること。